## SEMIKRAFT A/S

## Solid State Power

## Thyristorstyring med TA-Reg. W3CHK Fasesnittstyring

Viktige egenskaper;

*** Kan benyttes til de fleste Thyristorer 10Amp - 1000Amp 50Volt-700Volt  50/60Hz   ***

*     Utgangs-sperring. *

**   Softstart  **

*     Høy Isolasjon mellom inngang og utgang  4 kV.*

*** Valg av inngangs-signal  div. options ( ex. 4-20 mA, 0-10Vdc …). ***

*     Enkel montage *

*     Enkel drift. * ingen programmering.

*     CE-merket i henhold til NEMKO`s  testrapport 199720204.*

*** Oppgis ved bestilling,  ** Oppgi ønske ved bestilling,  * Standard

Egner seg  for enkel drift av;

Varmereguleringer.

Primærstyringer av transformatorer.

Softstarter for asynkronmotorer.

Magnetåkregulering.

¤ Likeretter  for Klorgassanlegg .¤

¤ Likeretter for Anodiseringsanlegg.¤

¤ Likeretter for Galvanoanlegg.¤

¤ Nødvendig  glatteutstyr Drossel og Kondensatorer dimensjoneres i samråd med kunden,¤

TA-regulatoren benyttes  i fasesnitt-styringer  produsert ,  testet  og levert av  SEMIKRAFT for 1-Fase og

3-Fase ac- og dc- reguleringer for ohm`ske og induktive laster.

Regulator med effektdel  leveres ferdig montert på plate IP00 eller IP20 for innmontering i skap av kunden.

Støyfilter og  kondensatorer mot nettet leveres løst, for separat montering i skap av kunden.

Halvledersikringer leveres om ønskelig av oss, for separat montering i skap av kunden eller på satsen der

dette er mulig.

Thyristorutstyr må alltid ha forankoblede sikringer og kontaktor for å kunne ha galvanisk skille til etterfølgende utstyr. Utstyr  montert i henhold til vårt skjema, som følger varen, er CE merket i henhold til

samsvarserklæringen. Testrapport som viser at utstyret er testet med anlegges driftsspenning og måleangivelser

for utspenninger ved forskjellige valgte innsignaler samt øvrige funksjoner som sperring og eventuelle opsjoner

fremkommer av  rapporten.

Thyristor satsen fungerer som et halvstyrt system med spenningsregulering fra 0-98 % av innsp.

Utstyret er enkelt å montere;

Krafttilkoplingen  via EMC inngangsfilter for alle enheter unntatt softstartere.

Signal + eventuelt  220Volt vifte spenning  + eventuelle opsjoner,  til rekkeklemmer.

SEMIKRAFT

Drøbak  Januar  2003 Herman Wethe.